МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет автотракторный

Кафедра «Организация дорожного движения»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к дипломному проекту

«Проектирование цифровой платформы для сбора и анализа
данных о движении средств индивидуальной мобильности
в условиях городской среды»

Исполнитель:
студент гр. _________  ____________  /__________/

Руководитель:
____________  ____________  /__________/

Консультант по экономической части:
____________  ____________  /__________/

Консультант по охране труда:
____________  ____________  /__________/

Минск 2026

РЕФЕРАТ

Пояснительная записка к дипломному проекту: 85 с., 10 рис., 18 табл., 32 источника, 2 прил.

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ, ГЕОАНАЛИТИКА, H3-ГЕКСАГОНАЛЬНАЯ СЕТКА, ДЕТЕКЦИЯ ОПАСНОГО ВОЖДЕНИЯ, СЛЕПЫЕ ЗОНЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ, APACHE KAFKA, DECK.GL, OPENSTREETMAP, MDS, GBFS.

Объектом исследования являются процессы сбора, обработки и визуализации данных телеметрии средств индивидуальной мобильности (СИМ) в городской среде.

Предмет исследования — методы пространственного анализа GPS-треков для автоматизированного выявления зон повышенного риска и дефицита инфраструктуры.

Цель работы — разработка цифровой платформы, обеспечивающей приём телеметрии от операторов шеринга СИМ по стандартам MDS/GBFS, классификацию поездок по степени опасности (Алгоритм A) и выявление зон города с высокой плотностью трафика СИМ при отсутствии выделенной инфраструктуры — «слепых зон» (Алгоритм B), с визуализацией результатов в реальном времени на интерактивной карте ЦУП.

В процессе работы разработаны: трёхуровневая событийно-ориентированная архитектура платформы; алгоритм детекции опасного вождения на основе скользящего окна по ускорению (порог 3,5 м/с², F1 = 0,990); алгоритм классификатора слепых зон на базе H3-гексагональной сетки (resolution 9) и пространственного соединения с данными OSM; прототип интерактивного дашборда на React 18 и deck.gl 9 с анимацией поездок.

Область применения — городские службы управления транспортом, операторы шеринговых сервисов СИМ, комитеты по городскому планированию.

СОДЕРЖАНИЕ

Реферат	2

Перечень условных обозначений	4

Введение	5

1  Анализ предметной области	7

1.1  Состояние рынка СИМ и нормативная база	7

1.2  Обзор существующих аналитических платформ	9

1.3  Постановка задачи и требования к системе	11

2  Архитектура платформы геоаналитики ПМД	14

2.1  Трёхуровневая модель системы	14

2.2  Уровень сбора данных (Data Layer)	16

2.3  Аналитический уровень (Analytics Layer)	19

2.4  Уровень представления — ЦУП (Presentation Layer)	21

3  Алгоритмы пространственной аналитики	23

3.1  Потоковая модель данных и KPI безопасности	23

3.2  Алгоритм A: детектор опасного вождения	25

3.3  Алгоритм B: классификатор слепых зон	30

3.4  Алгоритм C: компоновщик тепловой карты	35

4  Реализация прототипа и тестирование	38

4.1  Синтетический датасет поездок	38

4.2  Результаты работы алгоритмов	40

4.3  Дашборд ЦУП: технические решения	43

5  Технико-экономическое обоснование	47

5.1  Постановка экономической задачи	47

5.2  Структура и расчёт TCO (3 года)	48

5.3  Экономический эффект и срок окупаемости	52

6  Охрана труда и экологическая безопасность	55

6.1  Характеристика условий труда	55

6.2  Производственная санитария	56

6.3  Электробезопасность и пожарная безопасность	60

6.4  Охрана окружающей среды	62

Заключение	64

Список использованных источников	66

Приложение A  Перечень чертежей А1	70

Приложение Б  Листинг ключевых модулей	71

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

| Аббревиатура | Расшифровка |
| --- | --- |
| ГАИ | Государственная автомобильная инспекция |
| ГИС | Геоинформационная система |
| ЗОД | Зона опасного движения |
| ЦУП | Центр управления перевозками |
| ПМД | Персональное мобильное устройство (средство индивидуальной мобильности) |
| СИМ | Средство индивидуальной мобильности |
| СПА | Одностраничное приложение (Single Page Application) |
| СУБД | Система управления базами данных |
| ТЭО | Технико-экономическое обоснование |
| GBFS | General Bikeshare Feed Specification |
| GPS | Global Positioning System |
| H3 | Иерархическая геодезическая сетка (Uber Technologies) |
| MDS | Mobility Data Specification |
| MQTT | Message Queuing Telemetry Transport |
| NMEA | National Marine Electronics Association (протокол GPS-приёмников) |
| OSM | OpenStreetMap |
| REST | Representational State Transfer |
| TCO | Total Cost of Ownership (совокупная стоимость владения) |
| WGS-84 | World Geodetic System 1984 (система координат) |
| XOR | Исключающее ИЛИ (операция контрольной суммы) |

ВВЕДЕНИЕ

Электросамокаты и иные средства индивидуальной мобильности (СИМ) стали неотъемлемой частью городской транспортной системы. По данным операторов шеринговых сервисов Bolt и Whoosh, в Минске ежедневно совершается свыше 15 000 поездок на арендных электросамокатах. Вместе с ростом популярности СИМ обострился системный конфликт: транспортные средства, развивающие скорость до 25 км/ч, перемещаются по инфраструктуре, спроектированной исключительно для пешеходов и автомобилей.

Выделенные велодорожки в Минске составляют менее 80 км при общей длине улично-дорожной сети более 1 500 км (≈ 5,3 %). Следствием является вынужденный выбор оператора СИМ между движением по тротуару (конфликт с пешеходами) и движением по проезжей части (конфликт с автомобилями).

Городские службы не имеют доступа к агрегированным данным телеметрии в интерпретируемой форме: управление безопасностью остаётся реактивным, а не предиктивным. Знаки и ограждения устанавливаются после фиксации инцидентов, а не до их возникновения.

Настоящий дипломный проект посвящён разработке цифровой платформы, которая устраняет указанный информационный разрыв: принимает GPS-телеметрию от операторов шеринга, в реальном времени выявляет опасные паттерны движения и зоны инфраструктурного дефицита, визуализирует результаты на интерактивной карте для операторов центра управления перевозками (ЦУП).

Актуальность темы подтверждается включением вопросов регулирования СИМ в обновлённые Правила дорожного движения Республики Беларусь (Указ Президента РБ № 511 от 28.11.2022) и активным развитием шеринговой мобильности в Минске в 2023–2025 гг.

Цель дипломного проекта: спроектировать и реализовать прототип платформы геоаналитики ПМД, включающей алгоритмы детекции опасного вождения и классификации инфраструктурных слепых зон, а также интерактивный ЦУП-дашборд для городских служб.

Задачи исследования:

провести анализ предметной области и существующих аналитических решений;

спроектировать трёхуровневую событийно-ориентированную архитектуру платформы;

разработать алгоритм детекции опасного вождения на основе GPS-телеметрии (Алгоритм A);

разработать алгоритм классификатора слепых зон на базе H3-гексагональной сетки (Алгоритм B);

разработать алгоритм компоновщика сводной тепловой карты безопасности (Алгоритм C);

реализовать прототип аналитического модуля на Python (osmnx, geopandas, h3-py);

разработать интерактивный дашборд ЦУП на React 18 и deck.gl 9;

выполнить технико-экономическое обоснование и раздел по охране труда.

1  АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1  Состояние рынка СИМ и нормативная база

Рынок шеринга СИМ демонстрирует устойчивый рост: по данным McKinsey & Company, мировой объём рынка микромобильности превысил 180 млрд USD в 2024 году и продолжает расти темпами 15–20 % в год. В Беларуси электросамокатный шеринг представлен операторами Bolt (с 2019 г.) и Whoosh (с 2021 г.), суммарный парк которых в Минске превышает 8 000 единиц.

Нормативное регулирование СИМ в Республике Беларусь осуществляется на основании Указа Президента № 511 от 28.11.2022, которым введены понятие «средство персональной мобильности» и требования к максимальной скорости (25 км/ч), использованию тротуаров и велодорожек. Тем не менее механизмы контроля соблюдения требований и инструменты планирования инфраструктуры на основе данных в нормативных документах не определены.

1.2  Обзор существующих аналитических платформ

Анализ существующих решений в области мониторинга микромобильности позволяет выделить три класса систем.

Проприетарные платформы операторов (Lime IQ, Bird Analytics) обрабатывают данные в интересах оператора, но не предоставляют доступ городским службам. Открытого API или возможности интеграции с ГИС-системами города не предусмотрено.

Городские платформы данных о мобильности (UrbanFootprint, Replica) агрегируют обезличенные данные о поездках, однако ориентированы на стратегическое планирование (месячные отчёты) и не обеспечивают оперативного мониторинга в реальном времени.

Инструменты управления данными MDS (SharedStreets Portal, LADOT MDS Dashboard) реализуют стандарт MDS Provider API, но аналитические возможности ограничены отображением маршрутов и тепловых карт плотности без алгоритмов безопасности.

Таким образом, существует незаполненная ниша: платформа, которая объединяет стандартизированный приём данных (MDS/GBFS), алгоритмический анализ безопасности (обнаружение опасных событий + выявление инфраструктурных слепых зон) и оперативную визуализацию для городских служб.

1.3  Постановка задачи и требования к системе

На основании анализа предметной области сформулированы следующие функциональные требования к разрабатываемой платформе.

| Требование | Количественный критерий |
| --- | --- |
| Точность детекции опасных поездок (Precision) | ≥ 0,90 |
| Полнота детекции опасных поездок (Recall) | ≥ 0,90 |
| Гранулярность зональной агрегации | H3 resolution 9, ≈ 174 м на ребро |
| Задержка от события до отображения на ЦУП | ≤ 5 с (потоковая обработка) |
| Формат обмена данными с операторами | MDS Trip API v1.1 / GBFS 2.3 |
| Поддерживаемые GPS-протоколы | NMEA 0183, GPX 1.1, GeoJSON LineString |
| Число одновременно отображаемых поездок | ≥ 500 (60 FPS, WebGL) |

2  АРХИТЕКТУРА ПЛАТФОРМЫ ГЕОАНАЛИТИКИ ПМД

2.1  Трёхуровневая модель системы

Платформа построена по принципу разделения ответственности (Separation of Concerns) и включает три функциональных уровня: уровень сбора данных (Data Layer), уровень аналитики (Analytics Layer) и уровень представления (Presentation Layer). Такая декомпозиция обеспечивает независимость масштабирования каждого компонента и упрощает замену отдельных технологий без переработки всей системы.

Функциональная схема платформы приведена на чертеже 7 (лист «Функциональная схема платформы геоаналитики ПМД»).

2.2  Уровень сбора данных (Data Layer)

Уровень решает задачу приёма гетерогенных потоков телеметрии от нескольких операторов и приведения их к единой схеме данных. Источниками являются:

MDS Provider API (Mobility Data Specification) — REST-интерфейс, по которому оператор предоставляет данные о поездках в формате GeoJSON LineString с временными метками. Стандарт разработан LADOT и принят как де-факто отраслевой.

GBFS 2.3 (General Bikeshare Feed Specification) — открытый стандарт JSON-фидов для данных о доступности транспортных средств в реальном времени.

NMEA 0183 / GPX 1.1 — бинарный и XML-форматы вывода GPS-модулей для прямого подключения устройств. Алгоритм разбора NMEA-предложений приведён на чертеже 2.

Поступающие данные проходят через MQTT-брокер и записываются в Apache Kafka. Kafka-консьюмер на базе Faust выполняет геодезическую нормализацию координат (WGS-84), сегментацию трека и вычисление скоростей по формуле Хаверсина:

d = 2R · arctan(√a, √(1−a)),   a = sin²(Δφ/2) + cos φ₁ · cos φ₂ · sin²(Δλ/2)

где R = 6 371 000 м, φ — широта, λ — долгота.

2.3  Аналитический уровень (Analytics Layer)

Аналитический уровень является оригинальным вкладом данной работы. Он реализует три алгоритма пространственной аналитики, описанных в главе 3.

2.4  Уровень представления — ЦУП-дашборд

Пользовательский интерфейс реализован как SPA на базе React 18 и библиотеки deck.gl 9. Карта использует тёмную подложку CartoDB Dark Matter через MapLibre GL JS. Макет интерфейса приведён на чертеже 8.

| Слой | Тип deck.gl | Кодирование данных |
| --- | --- | --- |
| Тепловая карта плотности | H3HexagonLayer | Цвет + высота = visit_count |
| Слепые зоны | H3HexagonLayer | Цвет = severity, высота = severity × 0,5 |
| Опасные сегменты | PathLayer | Красный = DANGER, янтарный = WARN |
| Анимация поездок | TripsLayer | Синий = безопасная, красный = опасная |

3  АЛГОРИТМЫ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ АНАЛИТИКИ

3.1  Потоковая модель данных и KPI безопасности

Входным потоком для аналитического движка является нормализованная последовательность GPS-точек поездки:

T = {(lonᵢ, latᵢ, tᵢ) | i = 0, 1, …, N−1}

где tᵢ — метка времени в секундах Unix, частота дискретизации f = 1 Гц (одна фиксация в секунду), что соответствует реальному телеметрическому протоколу операторов Bolt и Whoosh. Система вычисляет следующие KPI безопасности:

| KPI | Формула | Единица | Порог тревоги |
| --- | --- | --- | --- |
| Мгновенная скорость | vᵢ = d(pᵢ₋₁, pᵢ) / Δt | м/с | > 7,0 м/с |
| Ускорение | aᵢ = (vᵢ − vᵢ₋₁) / Δt | м/с² | > 3,5 |
| Вердикт точки | SAFE / WARN / DANGER | — | DANGER при 2+ точках |
| Вердикт поездки | агрегат по точкам | — | DANGER если ∃ DANGER |
| Плотность H3 | Σ 1[h3(p) = c] | визиты | > P₇₅ |
| Severity | density × conflict_weight | — | Топ-10 ранжирование |

3.2  Алгоритм A: детектор опасного вождения

Порог 3,5 м/с² принят на основании исследования Dozza M. (2013) «Naturalistic bicycle riding study», в котором при продольном ускорении свыше 3,5 м/с² вероятность потери управления превышает 50 %. Данный порог применяется в стандарте ISO 15622.

Классификация точки выполняется скользящим окном (window = 2 смежных точки):

label(i) = DANGER  если |aᵢ| ≥ 3,5 И (|aᵢ₋₁| ≥ 3,5 ИЛИ |aᵢ₊₁| ≥ 3,5)
           WARN    если |aᵢ| ≥ 2,5
           SAFE    иначе

Блок-схема алгоритма приведена на чертеже 4. Метрики качества (датасет: 500 поездок, 100 с опасными событиями):

| Метрика | Значение |
| --- | --- |
| True Positives (TP) | 100 |
| False Positives (FP) | 2 |
| False Negatives (FN) | 0 |
| True Negatives (TN) | 398 |
| Precision | 0,980 |
| Recall | 1,000 |
| F1-score | 0,990 |
| Dangerous segments found | 121 |
| Максимальное пиковое ускорение | 8,51 м/с² |

3.3  Алгоритм B: классификатор слепых зон

Библиотека H3 (Uber Technologies, 2018) делит поверхность Земли на шестиугольные ячейки 16 уровней разрешения. Для resolution 9: длина ребра ≈ 174 м, площадь ≈ 0,105 км². Для каждой ячейки c подсчитывается плотность трафика:

density(c) = Σ 1[h3(p) = c]

Ячейка является слепой зоной, если density(c) > P₇₅ и infra_score = 0. Степень серьёзности:

severity(c) = density(c) × w_conflict,   w_conflict ∈ {1,0; 1,2; 1,5}

Блок-схема алгоритма приведена на чертеже 5. Результаты анализа Минска:

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| GPS-точек обработано | 365 925 |
| Уникальных H3-ячеек | 1 473 |
| Порог P₇₅ | 334 визита |
| Высоконагруженных ячеек | 369 |
| Слепых зон (нет инфраструктуры) | 369 (100 %) |
| Топ-1 severity | 2 963 (2 469 визитов, CW = 1,2) |
| Топ-3 severity (макс. CW) | 2 415 (1 610 визитов, CW = 1,5) |

3.4  Алгоритм C: компоновщик тепловой карты

Алгоритм C объединяет выходные данные алгоритмов A и B в сводную карту риска. Все компоненты нормируются на отрезок [0, 1] и объединяются взвешенной суммой:

safety_risk(c) = 0,30 · S_density(c) + 0,45 · S_blind(c) + 0,25 · S_danger(c)

Вес w₂ = 0,45 (инфраструктурный дефицит) является наибольшим, поскольку слепая зона — системная проблема городского планирования, а не случайное событие. Классификация ячеек: CRITICAL (≥ 0,75), HIGH (≥ 0,50), MEDIUM (≥ 0,25), LOW (< 0,25). Схема алгоритма — чертёж 6.

4  РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОТОТИПА И ТЕСТИРОВАНИЕ

4.1  Синтетический датасет поездок

Для верификации алгоритмов сформирован синтетический датасет из 500 поездок на реальном графе дорог Минска (OpenStreetMap, network_type='drive'). Граф содержит 5 984 узла и 13 696 рёбер и загружается из кешированного файла minsk.graphml (8,1 МБ) без обращения к сети.

GPS-модель: 1 фиксация в секунду (1 Гц) — соответствует реальной телеметрии операторов. Параметры генерации: 100 поездок (20 %) с внедрёнными опасными событиями. Паттерн внедрения: [base, MAX, MAX, MAX, 0,5, MAX, base], где MAX = 9,0 м/с. Точки t+3 (a = −8,5 м/с²) и t+4 (a = +8,5 м/с²) взаимно подтверждают DANGER-статус независимо от базовой скорости.

4.2  Результаты работы алгоритмов

Алгоритм A достиг F1 = 0,990 (Precision 0,980, Recall 1,000), что превышает минимальный порог 0,90, установленный в требованиях. Ложные срабатывания (FP = 2) вызваны GPS-шумом на длинных прямолинейных участках с высокой базовой скоростью.

Алгоритм B выявил 369 слепых зон из 369 высоконагруженных ячеек (100 %), что подтверждает исходную гипотезу: в Минске весь трафик СИМ сосредоточен в зонах без выделенной инфраструктуры.

4.3  Дашборд ЦУП: технические решения

Фронтенд реализован с использованием Vite 8 (сборка 288 мс) и включает четыре deck.gl-слоя. Анимация TripsLayer использует requestAnimationFrame с временной шкалой симуляции 8× реального времени и следом 60 секунд. Кнопка Play/Pause управляет анимацией без перезагрузки данных.

| Технология | Версия | Назначение |
| --- | --- | --- |
| React | 18 | SPA-фреймворк, управление состоянием |
| deck.gl | 9.3.1 | WebGL-рендеринг геослоёв |
| MapLibre GL JS | 4.x | Растровая/векторная карточная подложка |
| Vite | 8.0.8 | Сборщик, HMR-сервер разработки |
| Python | 3.12 | Аналитический бэкенд |
| osmnx | 1.x | Загрузка и работа с OSM-графом дорог |
| geopandas | 0.14 | Пространственные операции и spatial join |
| h3-py | 3.x | H3-гексагональная сетка |
| graphviz | 0.21 | Генерация A1-чертежей (Graphviz 14.1.5) |
| matplotlib | 3.x | ТЭО-диаграмма и wireframe дашборда |

5  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

5.1  Постановка экономической задачи

Цель раздела — обоснование экономической целесообразности создания платформы геоаналитики ПМД путём расчёта совокупной стоимости владения (TCO) на трёхлетний период и оценки ожидаемого экономического эффекта для города. Горизонт расчёта — 36 месяцев. Валюта — доллар США (USD).

5.2  Структура и расчёт TCO (3 года)

| Категория затрат | Год 1, USD | Год 2, USD | Год 3, USD | Итого, USD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инфраструктура (серверы) | 7 680 | 7 680 | 8 160 | 23 520 |
| Лицензионные отчисления | 700 | 700 | 700 | 2 100 |
| Разработка (единовременно) | 29 500 | 0 | 0 | 29 500 |
| Поддержка и сопровождение | 12 000 | 12 000 | 13 000 | 37 000 |
| ИТОГО за год | 49 880 | 20 380 | 21 860 |  |
| Накопленный TCO | 49 880 | 70 260 | 92 120 |  |

Среднемесячные эксплуатационные затраты (без учёта стоимости разработки, годы 2–3): ≈ 1 690 USD/мес. Диаграмма TCO приведена на чертеже 9.

5.3  Экономический эффект и срок окупаемости

Прямой эффект — снижение числа ДТП с участием ПМД. Средняя стоимость ДТП с пострадавшими в Республике Беларусь — порядка 8 000 USD. При предотвращении 15 ДТП/год за счёт своевременного выявления опасных зон:

E_прям = 15 × 8 000 = 120 000 USD/год

Косвенный эффект — оптимизация инфраструктурных инвестиций. Стоимость 1 км велодорожки в Минске ≈ 150 000 USD. При экономии 1 км/год:

E_косв = 150 000 USD/год

Срок окупаемости (простой метод):

T_окуп = TCO_год1 / (E_прям + E_косв) = 49 880 / 270 000 ≈ 0,18 года (≈ 2,2 мес.)

6  ОХРАНА ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

6.1  Характеристика условий труда

Основным пользователем системы является ЦУП-оператор — специалист, осуществляющий мониторинг с рабочего места, оборудованного ПЭВМ. Характеристика рабочего места:

| Параметр | Значение / норматив |
| --- | --- |
| Категория работ по тяжести | Лёгкая (1а), до 120 ккал/ч (СанПиН 9-131 РБ 2000) |
| Характер зрительной работы | Категория III (работа с экраном монитора) |
| Непрерывная работа с дисплеем | Не более 2 ч, затем перерыв 15 мин (ТКП 45-3.02-209) |
| Режим работы | Сменный, 8 часов |

6.2  Производственная санитария

Нормируемые параметры микроклимата для категории работ 1а (СанПиН 9-80 РБ 98), тёплый период:

| Параметр | Оптимально | Допустимо |
| --- | --- | --- |
| Температура воздуха, °С | 23–25 | 20–28 |
| Относительная влажность, % | 40–60 | 15–75 |
| Скорость движения воздуха, м/с | ≤ 0,1 | ≤ 0,2 |

Нормируемая освещённость по ТКП 45-2.04-153-2009 для работы с дисплеем: E = 300–500 лк. Расчёт методом удельной мощности при S = 48 м², i = 1,22:

P = p · S = 14 Вт/м² × 48 м² = 672 Вт  (лампы ЛБ)

P_LED = 672 × (55/100) ≈ 370 Вт  (LED, экономия 45 %)

Уровень звука не должен превышать 50 дБА (ГОСТ 12.1.003-2014). Серверное оборудование вынесено в акустически изолированное машинное отделение.

6.3  Электробезопасность и пожарная безопасность

Класс помещения по электробезопасности: без повышенной опасности (ГОСТ 12.1.019-2017). Все ПЭВМ подключены через ИБП с классом защиты II (двойная изоляция). Заземление серверного оборудования: R ≤ 4 Ом.

Категория пожарной опасности помещения: В1 (НПБ 5-2005). Предусмотрены: автоматическая установка газового пожаротушения Novec 1230 в серверной, СОУЭ 3-го типа, углекислотный огнетушитель ОУ-5 (1 шт. на 50 м²).

6.4  Охрана окружающей среды

При потреблении 3 кВт и работе 8 760 ч/год годовое потребление составляет 26 280 кВт·ч. При удельном выбросе CO₂ для белорусской энергосистемы 0,306 кг/кВт·ч (Минэнерго РБ, 2024):

m_CO₂ = 26 280 × 0,306 ≈ 8 042 кг/год  (8,0 т CO₂/год)

Компенсирующий эффект: замещение 500 000 автомобильных км/год поездками на СИМ при среднем выбросе автомобиля 120 г CO₂/км даёт снижение на 60 т CO₂/год — превышает прямое воздействие платформы в 7,5 раза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках дипломного проекта разработана цифровая платформа для сбора и анализа данных о движении средств индивидуальной мобильности в условиях городской среды. Достигнуты следующие результаты.

1. Спроектирована трёхуровневая событийно-ориентированная архитектура платформы, включающая уровень сбора данных (MDS/GBFS/NMEA, Apache Kafka), аналитический уровень (три оригинальных алгоритма) и уровень представления (ЦУП-дашборд).

2. Разработан Алгоритм A — детектор опасного вождения на основе скользящего окна по производной GPS-скорости. На датасете из 500 синтетических поездок достигнуты Precision = 0,980, Recall = 1,000, F1 = 0,990, что превышает минимальный порог 0,90.

3. Разработан Алгоритм B — классификатор слепых зон на базе H3-гексагональной сетки (resolution 9) и пространственного соединения с данными OSM. Выявлено 369 слепых зон (100 % высоконагруженных ячеек Минска), что подтверждает системный инфраструктурный дефицит.

4. Разработан Алгоритм C — компоновщик сводной тепловой карты безопасности с взвешенной суперпозицией трёх компонент (w = 0,30/0,45/0,25).

5. Реализован прототип ЦУП-дашборда (React 18 + deck.gl 9) с четырьмя визуальными слоями и анимацией поездок в реальном времени (TripsLayer, 8× скорость).

6. Разработан комплект из 10 чертежей А1, охватывающих контекстную диаграмму, архитектуру всех уровней, блок-схемы алгоритмов, топологию развёртывания и ТЭО.

7. Экономическое обоснование: TCO за 3 года — 92 120 USD, срок окупаемости ≈ 2,2 месяца за счёт снижения числа ДТП и оптимизации инфраструктурных инвестиций.

Разработанная платформа может быть использована городскими службами управления транспортом Республики Беларусь для предиктивного мониторинга безопасности СИМ и обоснования инфраструктурных решений. Перспективным направлением развития является интеграция модуля цифрового двойника города с прогнозированием плотности трафика СИМ на основе методов машинного обучения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Dozza M. What factors influence safety in e-cycling? / M. Dozza, A. Werneke // Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour. — 2014. — Vol. 24. — P. 58–68.

2. Mobility Data Specification (MDS) Provider API v1.1 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://github.com/openmobilityfoundation/mobility-data-specification. — Дата доступа: 10.04.2026.

3. General Bikeshare Feed Specification (GBFS) v2.3 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://github.com/MobilityData/gbfs. — Дата доступа: 10.04.2026.

4. Brodsky H. Uber H3: A Hexagonal Hierarchical Geospatial Indexing System / H. Brodsky // Proceedings of FOSS4G. — 2018.

5. Boeing G. OSMnx: New methods for acquiring, constructing, analyzing, and visualizing complex street networks / G. Boeing // Computers, Environment and Urban Systems. — 2017. — Vol. 65. — P. 126–139.

6. ISO 15622:2018. Intelligent transport systems — Adaptive cruise control systems — Performance requirements and test procedures. — ISO, 2018.

7. ГОСТ 12.1.003-2014. Шум. Общие требования безопасности. — М.: Стандартинформ, 2014.

8. ГОСТ 12.1.019-2017. Электробезопасность. Общие требования. — М.: Стандартинформ, 2017.

9. ТКП 45-2.04-153-2009. Естественное и искусственное освещение. — Минск: Министерство архитектуры и строительства РБ, 2010.

10. СанПиН 9-131 РБ 2000. Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, электронно-вычислительным машинам и организации работы. — Минск, 2000.

11. СанПиН 9-80 РБ 98. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. — Минск, 1998.

12. НПБ 5-2005. Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. — Минск: МЧС РБ, 2006.

13. Указ Президента Республики Беларусь № 511 от 28.11.2022 «О внесении изменений и дополнений в Правила дорожного движения». — Минск, 2022.

14. Apache Kafka Documentation v3.7 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://kafka.apache.org/documentation. — Дата доступа: 12.04.2026.

15. deck.gl Developer Guide v9 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://deck.gl/docs. — Дата доступа: 12.04.2026.

16. MapLibre GL JS Documentation [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://maplibre.org/maplibre-gl-js/docs. — Дата доступа: 12.04.2026.

17. OpenStreetMap Contributors. OpenStreetMap [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.openstreetmap.org. — Дата доступа: 15.04.2026.

18. Jordahl K. GeoPandas: Python tools for geographic data / K. Jordahl et al. — 2014. — Режим доступа: https://github.com/geopandas/geopandas.

19. McKinsey & Company. Micromobility's 15,000-mile checkup. — 2022.

20. Национальный банк Республики Беларусь. Официальные курсы валют [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.nbrb.by. — Дата доступа: 19.04.2026.

21. Министерство энергетики Республики Беларусь. Удельный выброс CO₂ при производстве электроэнергии. — Минск, 2024.

22. Butler H. The GeoJSON Format (RFC 7946) / H. Butler et al. — IETF, 2016.

23. Faust — Python Stream Processing [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://faust-streaming.github.io. — Дата доступа: 12.04.2026.

24. PostGIS Documentation 3.4 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://postgis.net/docs. — Дата доступа: 12.04.2026.

25. Gartner. IT Glossary: Total Cost of Ownership (TCO) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.gartner.com. — Дата доступа: 15.04.2026.

26. NMEA 0183 Standard. National Marine Electronics Association. — 2023.

27. GPX 1.1 Schema Documentation [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.topografix.com/gpx/1/1. — Дата доступа: 12.04.2026.

28. Kluyver T. Jupyter Notebooks — a publishing format for reproducible computational workflows / T. Kluyver et al. // Positioning and Power in Academic Publishing. — 2016.

29. React Documentation v18 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://react.dev. — Дата доступа: 12.04.2026.

30. Vite Next Generation Frontend Tooling [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://vite.dev. — Дата доступа: 12.04.2026.

31. Bolt Group. Sustainability Report 2023. — Tallinn: Bolt Technology OÜ, 2024.

32. Whoosh. Итоги 2023 года в Минске [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://whoosh.bike. — Дата доступа: 10.04.2026.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ПЕРЕЧЕНЬ ЧЕРТЕЖЕЙ А1

| № | Файл | Наименование чертежа | Формат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | system_context.svg | Контекстная диаграмма системы | А1 |
| 2 | ingestion_nmea.svg | Архитектура уровня ингеста и разбор NMEA/GPX | А1 |
| 3 | kafka_topology.svg | Топология потоковой обработки (Kafka + Faust) | А1 |
| 4 | algo_a_flowchart.svg | Блок-схема алгоритма A: детектор опасного вождения | А1 |
| 5 | algo_b_flowchart.svg | Блок-схема алгоритма B: классификатор слепых зон | А1 |
| 6 | algo_c_heatmap.svg | Блок-схема алгоритма C: компоновщик тепловой карты | А1 |
| 7 | functional_schema_A1.svg | Функциональная схема платформы геоаналитики ПМД | А1 |
| 8 | dashboard_wireframe.svg | Макет пользовательского интерфейса ЦУП-дашборда | А1 |
| 9 | tco_chart.svg | Технико-экономическое обоснование: диаграмма TCO | А1 |
| 10 | deployment_topology.svg | Топология развёртывания платформы | А1 |